# Направление 9. Методы исследований Солнечной системы

Координаторы: М.В. Герасимов (ИКИ), Г.К. Боровин (ИПМ), В.Ф. Гальченко (ИНМИ)

Направление 9 включает 20 проектов в семи подразделах.

Подразделы :

  - Новые дистанционные и контактные методы и приборы для научных исследований

  - Перспективные аппараты для солнечных, гелиосферных и планетных исследований

  - Баллистические сценарии и необходимые характеристики новых проектов.

  - Бортовые приборы ориентации, управления, сбора и обработки научной информации

  - Наземные системы обработки и распределения научной информации

  - Методы обнаружения биологических и палеобиологических объектов, а также их биомаркеров

  - Устойчивость земных биоформ в космической и инопланетной среде

Подраздел 1. Новые дистанционные и контактные методы и приборы для научных исследований

Проект 9.1.1. Радиолокационное зондирование планет и объектов Солнечной системы

Научный руководитель: д.ф.-м.н. Смирнов В. М. (ФИРЭ РАН)

Обобщение опыта разработки приборов для подповерхностного зондирования космических тел (как отечественного, так и зарубежного) и результатов проведения экспериментов по зондированию подповерхностной структуры грунта с борта космических аппаратов (зарубежных) создает предпосылки для разработки радиолокационного комплекса широкого профиля.

В данной работе рассмотрены типы сигналов, которые могут быть использованы для разработки универсального радиолокационного комплекса, предназначенного для подповерхностного зондирования космических тел, преимущества и недостатки этих сигналов, условия при которых тот или иной сигнал предпочтителен. Проведено моделирование приема и обработки ЛЧМ-сигнала различными методами. Изучена возможность создания многоканального 3d-радара для подповерхностного зондирования космического тела с малых дальностей или с его поверхности.

Публикации за 2012 г.:

1. Marchuk V. N. , Smirnov V. M., Byshevski-Konopko O. A. Multi-channel ground penetrating radar for space applications / The third Moscow Solar System Symposium (3M-S3), Moscow 8-12 October 2012 abst 270-271.

2. Смирнов В.М., Марчук В.Н., Юшкова О.В., Бышевский-Конопко О.А., Бажанов А.С., Бездудный В.Г. Обработка радиолокационных данных многоканального 3d-георадара. VI Всероссийская конференция “Радиолокация и радиосвязь”, 19-22 ноября 2012 г, Москва.

Проект 9.1.2. Зондирование грунта и радиопросвечивание атмосферы Венеры методом бистатической локации

Научный руководитель: к.т.н., Павельев А.Г., Институт радиотехники и электроники РАН (Фрязинский филиал)

1. Обоснован и создан одночастотный метод измерения поглощения, основанный на исключении рефракционного ослабления из измерений интенсивности прошедших через слоистую среду радиоволн в экспериментах радиопросвечивания и бистатической радиолокации атмосфер и поверхностей Венеры, Земли и других планет. Метод основан на связи между ускорением эйконала (второй производной по времени от фазового пути радиоволн) и рефракционным ослаблением. Согласно разработанной методике рефракционное ослабление радиоволн может быть определено по измерениям ускорения эйконала (или первой производной по времени от доплеровской частоты). Это значительно увеличивает точность измерения рефракционного ослабления, и, соответственно, существенно уменьшает погрешность определения поглощения, связанную с исключением рефракционного ослабления из амплитудных измерений.  Метод апробирован на экспериментальных данных радиопросвечивания атмосферы Земли на трассе спутник-спутник в дециметровом диапазоне радиоволн.

2.  Проведен реанализ данных бистатической радиолокации Венеры, проведенных в северной полярной области в 1983 г. с помощью аппаратов «Венера-15 и 16». Показано, что существенные вариации отражательной способности указанной области могут быть связаны с вариациями проводимости грунта.

3. Обоснован метод применения мощных наземных передатчиков для бистатического зондирования слоистой структуры грунта и нижних слоев атмосферы с помощью искусственного спутника Венеры в сантиметровом, дециметровом, метровом и декаметровом диапазонах радиоволн.

Публикации за 2012 г.:

- A.G. Pavelyev, K. Zhang, Y.A. Liou, C.S. Wang, J. Wickert, T.Schmidt, A.A. Pavelyev, and Yu. Kuleshov Principle of Locality and Analysis of Radio Occultation Data IEEE Trans. Geosc. Rem. Sens., 2012, in press.

- А.Г. Павельев, K. Занг, C. Ванг, Й. Лиу, и Ю. Кулешов  Аналитический метод определения положения слоев по радиозатменным данным Известия ВУЗ-ов Радиофизика. 2012. Т. 55. № 3. С.186-194.

- A.G. Pavelyev,  S.S. Matyugov, A.I. Zaharov, O.I. Yakovlev Reanalysis of the bistatic radar data of Venera-9,10, and 15,16 satellites.  The third Moscow solar system 8-12 October 2012 Space  Research Institute Moscow Abstr. 3MS3-PS-35.

- A.G. Pavelyev, S.S. Matyugov, O.I. Yakovlev Bistatic radar for subsurface sounding of the moon and planets using powerful artifical and sporadic space radio-emission. The third Moscow solar system 8-12 October 2012 Space  Research Institute Moscow Abstr. 3MS3-PS-73.

Проект 9.1.3. Глубинное зондирование грунта Луны и радиопросвечивание окололунной плазмы методом бистатической радиолокации

Научный руководитель: д.т.н., Яковлев О.И., Институт радиотехники и электроники РАН (Фрязинский филиал)

Проведен теоретический анализ закономерностей отражения радиоволн низких частот в схеме бистатической радиолокации грунта Луны при расположении мощного передатчика СУРА на Земле, а приемника на лунном спутнике.

Осуществлен инженерный анализ и сформулированы технические условия и конкретные требования на разработку ботового приемника БИСЛОК, предназначенного для зондирования грунта на глубину около 1 км, изучения плазмы и электромагнитных шумов в окололунном пространстве.

Показано, что рационально бистатическую  БИСЛОК и моностатическую радиолокацию – РЛК-Л реализовать на спутнике ЛУНАГЛОБ как две системы комплексного исследования, использующие общую бортовую антенну (вибратор из двух «усов» длиной 810 м).

Проект 9.1.4: Активные и пассивные методы антенной и зондовой диагностики неравновесных процессов в космической плазме

Научный руководитель: д. ф.-м. н., Чугунов Ю.В., ИПФ РАН.

Аналитически показано и экспериментально подтверждено, что при импульсном излучении гармонического сигнала дипольными антеннами пакет квазипотенциальных волн резонансного конуса при его распространении в плазме уже на малых расстояниях испытывает значительное групповое запаздывание и аномальное расплывание. Построенная теория с учетом сложного отклика приемной антенны позволила в деталях объяснить экспериментальные данные двухточечного (излучатель – приемник) ракетного эксперимента «OEDIPUS-C» в ионосфере Земли, в том числе тонкую структуру импульса огибающей. На расстоянии от излучателя до приемника порядка 1 км  на частоте 100 кГц наблюдалось запаздывание импульса примерно на 0,1 мс, а длительность импульса увеличивалась в несколько раз при начальной длительности 0,3 мс с сильным изменением формы. Характерное время запаздывания импульса и положение максимума в спектре видеосигнала позволяют диагностировать плазменные параметры в точке приема.

Публикации за 2012 г.:

- Е. А. Широков, Ю. В. Чугунов, «Возбуждение и распространение электромагнитного импульса в магнитоактивной плазме в нижнегибридном диапазоне частот» // Космические исследования 2013, т.51, №1, стр. 1-8;

- Yu. V. Chugunov, V. Fiala, M. Hayosh and H. G. James, “Whistler-mode resonance-cone transmissions at 100 kHz in the OEDIPUS-C experiment.”// Radio Science, 2012, manuscript № 2012RS005054R (принята к публикации).

- Chugunov Yu. V., Fiala V., Hayosh M. and James H. G. Excitation, Propagation and Reception of Wave Pulses in the Vicinity of the Lower Oblique Resonance. Application to the OEDIPUS-C Ionospheric Experiment. Доклад на конференции «Физика плазмы в солнечной системе», 6-10 февраля 2012 г. ИКИ РАН

- Чугунов Ю.В., Широков Е.А. Нестационарное квазиэлектростатическое поле излучения дипольных антенн в магнитоактивной плазме в резонансной полосе частот. Доклад на конференции «Физика плазмы в солнечной системе», 6-10 февраля 2012 г. ИКИ РАН

Проект 9.1.5: Изучение физической природы  процессов ускорения заряженных частиц в солнечных активных областях по радиоизлучению в диапазоне 1011-1012 Гц

Научные руководители: д.ф.-м.н., Базилевская  Г.А.,   д.ф.-м.н., Махмутов  В.С., ФИАН

В 2012 г. выполнены следующие работы:

проведен анализ пространственно-временных и спектральных свойств солнечного высокочастотного радиоизлучения, оптического, ультрафиолетового, рентгеновского и гамма излучений во время солнечных вспышек, наблюдавшихся в марте 2011 г;

проанализирована современная методологическая и научно-техническая база, необходимая для исследования солнечного терагерцового излучения;

сформирован перечень предполагаемой научной аппаратуры  и определена предварительная структура комплекса научной аппаратуры для исследований быстропеременного солнечного терагерцового излучения;

уточнены параметры и физические характеристики  предполагаемого комплекса научной аппаратуры для измерения солнечного  терагерцового  излучения.

Публикации за 2012 г.:

1. В.С. Махмутов, Ж.-П. Ролан, Р.Р.С. Мендонса, Г.А. Базилевская, Э. Коррейя, П. Кауфманн, А. Марун, Г. Фернандес, Е. Ечер, Вариации космических лучей, зарегистрированные на установке Ковер 7 марта 2011 г., Изв.РАН сер физическая, (в печати).

2. V. Makhmutov, J.-P. Raulin, R R S De Mendonca, G. A. Bazilevskaya, E. Correia, P. Kaufmann, A. Marun, G. Fernandez, E. Echer, Analysis of cosmic ray variations observed by the CARPET in association with solar flares in 2011-2012, Journal of Physics, 2012, SH-560, (в печати).

3. P. Kaufmann, A.Abrantes, E. C. Bortolucci, E. Correia, J.A. Diniz, G. Fernandez, C. G.Giménez de Castro, R. Godoy, G. Hurford, A.S. Kudaka, M. Lebedev, R.P. Lin N. Machado,  V.S. Makhmutov, R. Marcon, A. Marun, V.A. Nicolaev, P. Pereyra, J.-P. Raulin, da Silva  C. M., Shih  A.,Y. I. Stozhkov, J.W. Swart, A.V. Timofeevsky, A. Valio, T. Villela, M.B. Zakia,   SOLAR-T: terahertz photometers to observe solar flare emission on stratospheric balloon flights, Space Telescopes and Instrumentation 2012: Optical, Infrared, and Millimeter Wave. Proceedings of the SPIE,  2012,V. 8442, id. 84424L-84424L-9.

Перечень конференций на которых обсуждались полученные результаты по проекту:

1.  23rd European Cosmic Ray Symposium and the 32nd Russian Cosmic Ray Conference, Moscow, Russia,  3 – 7 July, 2012.

Доклад: V. Makhmutov, J.-P. Raulin, R.R.S. De Mendonca, G.A. Bazilevskaya, E. Correia, P. Kaufmann, A. Marun, G. Fernandez, E. Echer, Analysis of cosmic ray variations observed by the CARPET in association with solar flares in 2011-2012, Journal of Physics, 2012, SH-560

2.  SPIE Astronomical Telescopes and Instrumentation (AS), Amsterdam, Netherland, 1-6 July 2012.

Доклад:  P. Kaufmann, A.Abrantes, E. C. Bortolucci, E. Correia, J.A. Diniz, G. Fernandez, C. G.Giménez de Castro, R. Godoy, G. Hurford, A.S. Kudaka, M. Lebedev, R.P. Lin N. Machado,  V.S. Makhmutov, R. Marcon, A. Marun, V.A. Nicolaev, P. Pereyra, J.-P. Raulin, da Silva  C. M., Shih  A.,Y. I. Stozhkov, J.W. Swart, A.V. Timofeevsky, A. Valio, T. Villela, M.B. Zakia,   SOLAR-T: terahertz photometers to observe solar flare emission on stratospheric balloon flights, Space Telescopes and Instrumentation 2012: Optical, Infrared, and Millimeter Wave. Proceedings of the SPIE,  2012,V. 8442, id. 84424L-84424L-9.

Проект 9.1. 6: «Исследования методики и новых принципов построения прибора для контактных теплофизических измерений. Определение по данным температурного зондирования поверхностного грунта и его теплопроводности, глубины проникновения тепловой волны в толщу грунта и получения информации о физических свойствах пород на поверхности Луны».

Научный руководитель: академик Маров М.Я, ГЕОХИ РАН

Проведены методические исследования, связанные с подготовкой эксперимента по измерениям теплофизических свойств поверхностного слоя Луны в полярном районе и разработкой прибора для установки на борту космического аппарата  «Луна Глоб». В качестве исходной принята модель реголита Луны в виде рыхлого дисперсного материала из первичных магматических пород типа базальтов, содержащих спекшиеся, частично оплавленные с поверхности, почти сферические частицы со средним размером ~ 25 мкм и среднемассовым размером ~ 160 мкм. Учтено наличие примеси водяного льда при различных относительных содержаниях и различной степени дисперсности грунта. Проведено моделирование теплового режима лунного грунта, отвечающего условиям измерений на поверхности, на основе решения нелинейного одномерного уравнения теплопроводности в конечной области с выбранными граничными условиями, с использованием неявной разностной схемы.  В серии расчетов получены характеристики, необходимые для разработки методики измерений и конструирования прибора, выбора термодатчиков, типа нагревателя и условий релаксации теплового потока с целью формулирования требований по циклограмме работы прибора на поверхности Луны в пассивном и активном режимах.

Проект 9.1.7: «Исследования возможностей определения элементного и изотопного состава газосодержания проб лунного вещества по аналитическим данным хромато-масс-спектрометрических измерений в проектах "Луна Глоб" и "Луна Ресурс".

Научный руководитель: Москалёва Л.П., ГЕОХИ РАН

I. Масс-спектрометрия летучих на поверхности Луны.

Проведен комплекс методических исследований, связанных с разработкой прибора для измерений газового состава (летучих) лунного грунта в полярном районе Луны для установки на космическом аппарате «Луна Глоб». Показано, что  масс-спектрометры радиочастотного типа,  использовавшиеся ранее для анализа газового состава атмосферы Венеры, для решения данной задачи  непригодны, т.к. при хорошем быстродействии они обладают плохой разрешающей способностью (~ 60). Не отвечают требованиям и  масс-спектрометры квадрупольного или монопольного типов, поскольку для получения высокого разрешения должны иметь большие геометрические размеры: длина электродной системы анализатора должна быть около 1 м, что не позволяет разместить его на посадочном модуле. На основе проведенного анализа выбран масс-спектрометр время-пролетного типа, принцип работы которого основан на разделении пакета ионов, образованного в ионном источнике при ионизации поступающего газа, на пакеты ионов одной массы (или одного заряда) в процессе движения в  бесполевом пространстве между ионным источником и детектором прибора. Прототипом такого прибора может служить масс-спектрометр, разработанный в швейцарском Институте физики Бернского университета для исследования состава верхней атмосферы Земли. В варианте лунного прибора будет использован анализатор, выполненный по схеме с поворотным отражателем, что при большой длине дрейфового пролетного пространства позволит вдвое уменьшить его габаритные размеры и удовлетворить исходным требованиям, предъявляемым к бортовой аппаратуре. Согласно предварительной проработке, прибор обеспечит диапазон регистрируемых масс 800 а.е.м. ( с возможностью регистрации органических соединений) при разрешающей способности ( М/∆М ) = 600, динамическом диапазоне 108, чувствительности по Ar не менее 10-14 и скорости развертки спектра масс 1 с.

Проект 9.1.8: «Исследование зависимости преобразования нейтральных атомов в ионы и оптимизация конвертера нейтральных атомов в ионы (выбор мишени и конфигурации конвертера) для их регистрации ионным масс-спектрометром».

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Вайсберг О.Л., ИКИ РАН

Разработан и передан в изготовление стенд для исследования процессов перезарядки быстрых нейтральных атомов. Стенд предназначен для оптимизации методов анализа материалов методом вторично-ионной масс-спектрометрии. Стенд является многофункциональным изделием, позволяющим исследовать эффекты взаимодействия быстрых нейтральных атомов и ионов с различными мишенями. Конструкция предусматривает работу с чистицами в диапазоне энергий до 1кэв с контролем угла атаки мишени от 0 до 90 градусов и снятие спектра вторичных ионов на расстоянии 15 см от активной поверхности в угле от 0 до 90 градусов.

В состав стенда входят конвертер ионов в нейтральные частицы, модуль для исследования различных материалов и блок управления. Конвертер ионов предназначен для преобразования потока ионов в пучок нейтральных частиц методом поверхностной нейтрализации частиц. Модуль для исследования материалов предназначен для исследования спектра вторичных частиц при экспозиции мишени пучком быстрых частиц (ионов или нейтралов). Блок управления предназначен для контроля угла атаки мишени частицами и снятия спектра вторичных частиц в угле 90 градусов на расстоянии 15 см от мишени.

Составные части стенда: 1 – входное окно конвертера; 2 – отклонитель положительных ионов; 3 – пластина из вольфрама для нейтрализации ионов; 4 – отклонитель ионных фракций из пучка нейтралов; 5 – выходное окно конвертера; 6 – место для установки пластины-образца; 7 – отклонитель вторичных ионов; 8 – уловитель нейтральных частиц; 9 – полозья для установки ВЭУ; 10, 14 – ВЭУ-6; 11 – поворотная опора для установки ВЭУ; 12 – трёхфазный двигатель; 13 – поворотный столик для установки ВЭУ и пластины образца;

Проект 9.1.9: «Исследование атмосфер и летучих компонент вещества планет и малых тел методом диодно-лазерной спектроскопии»

Научный руководитель: к.ф.-м.н., Виноградов И.И., ИКИ РАН

Проведены расширенные физические калибровки многоканального диодно-лазерного спектрометра (прибор ДЛС/ХМС-1Ф) в составе резервного комплекта научной аппаратуры газового аналитического комплекса (ГАК), разработанного в рамках миссии «Фобос-Грунт», определена экспериментальная методика измерений летучих компонент лунного грунта на основе усовершенствованного многоканального диодно-лазерного спектрометра в составе газового аналитического комплекса для миссий «Луна-Ресурс» и «Луна-Глоб».

Проведен предварительный качественный анализ полученных данных измерений многоканального диодно-лазерного спектрометра, продолжены работы по адаптации известных физических моделей молекулярного поглощения и математических методов обработки спектроскопических данных, требующихся для определения содержания газов – измеряемых летучих компонент грунта.

Публикации за 2012 г.:

Результаты работ доложены на конференциях:

11th ASA – 12th HITRAN Conference, Reims, France, 29-31.09.2012.

Третий московский международный симпозиум по исследованиям Солнечной системы (3M-S3), ИКИ РАН, Москва, 8-12 октября 2012.

G. Durry, I. Vinogradov, A. Titov, L. Joly, C. Stoeffler, J. Cousin, T. Decarpenterie, N. Amarouche, O. Korablev, M. Gerasimov, O. Roste, Near infrared diode laser spectroscopy of C2H2, H2O, CO2 and their isotopologues and application to TDLAS, a tunable diode laser spectrometer for the Martian PHOBOS-GRUNT and the Lunar LUNA-RESURS and LUNA-GLOB space missions. Poster session, 11th ASA – 12th HITRAN Conference, Reims, France, 29-31.09.2012.

I. Vinogradov, G. Durry, A. Titov, L. Joly, C. Stoeffler, J. Cousin, T. Decarpenterie, N. Amarouche, O. Korablev, M. Gerasimov, O. Roste, Near infrared diode laser spectroscopy of C2H2, H2O, CO2 and their isotopologues and the application to a tunable diode laser spectrometer (TDLAS) for the Martian PHOBOS-GRUNT and Lunar LUNA-RESURS and LUNA-GLOB space missions. The Book of Abstracts for the 3rd Moscow international Solar System Symposium (3M-S3), abst. 151, Space Research Institute, Moscow, Russia, October 8-12.10.2012.

Проект 9.1.10: «Радиофизические исследования на поверхности Луны»

Научный руководитель: к.ф.-м.н., Скальский А.А., ИКИ РАН

Тема: исследование (на основе имеющихся данных) лунной экзосферы, физических явлений в приповерхностном плазменном слое Луны.

Луна представляет собой плазменную лабораторию и дает возможность изучения фундаментальных процессов в космической плазме и плазменных явлений, повсеместно происходящих в Солнечной системе. Среди таких явлений - образование экзосферы, в частности, процессы потерь и поступления частиц в экзосферу, образование поверхностного плазменного слоя реголита, отражение потоков плазмы от поверхности, образование и динамика минимагнитосфер и многие другие. Луна, также - объект, который дает возможность изучения взаимодействия плазменных потоков с безатмосферными телами — астероидами, другими спутниками планет и Меркурием.

Взаимодействие солнечного ветра с Луной требует кинетического подхода, к описанию взаимодействия потока солнечного ветра с реголитом ее поверхности. Имеющиеся данные по взаимодействию солнечного ветра с магнитными аномалиями оставляют открытым вопрос о формировании минимагнитосфер. Солнечный ветер выбивает частицы и отражается, приводя к появлению экзосфер, возникновению захваченных ионов, генерации вторичных частиц, энергичных нейтральных атомов и появлению заряда поверхности. Детали же этих процессов остаются пока невыяснены. Все указанные процессы протекают при характерных масштабах порядка гирорадиуса частиц или дебаевской длины и поэтому требуют применения кинетического описания. Физика приповерхностного слоя плазмы (с учетом пылевой компоненты) представляется пока не достаточно изученной.

Публикации

Садовский А.М., А.А. Скальский, Взаимодействие Луны с межпланетной окружающей средой,

Полет, изд-во Машиностроение, 35-43, 09, 2012.

Sadovski A.M. and A.A. Skalsky,  Coupling of Earth’s magnetosphere, solar wind and lunar plasma environment, подготовлено к публикации в Advances in Space Researchs, 2012.

Доклады на конференциях

Sadovski A.M. and A.A. Skalsky,  Coupling of Earth’s magnetosphere, solar wind and lunar plasma environment, 39th COSPAR assembly, 2012.

Подраздел 9.2: Перспективные аппараты для солнечных, гелиосферных и планетных исследований

Проект 9.2.1: «Создание перспективных космических аппаратов и разработка новых методов исследований астрофизических объектов».

Научный руководитель: д.ф.-м.н., Кузин С.В. (ФИАН)

На основе сравнительного анализа структуры космической информации, поступающей с   зарубежных солнечных телескопов SDO, STEREO, Hinode и SOHO разработан унифицированный формат записи и хранения гелиофизических данных с российских космических солнечных телескопов.

Создан русскоязычный центр данных солнечной обсерватории SDO, содержащий текущие изображения и архив данных, получаемых инструментами HMI и AIA.

В рамках проекта ИнтерГелиоЗонд проработан вопрос об оптимальных научных программах гелиофизических космических аппаратов для получения наиболее полной информации о геоэффективных солнечных процессах.

Подготовлены и переданы данные эксперимента ТЕСИС для их использования в Виртуальной солнечной обсерватории (VSO).

Доклады на конференциях:

S.V.Kuzin, S.A.Bogachev, S.V.Shestov, A.A.Perzov, The set of imaging instruments for Interhelioprobe solar observatory,  XXVIII IAU General Assembly, Пекин, 20-31 августа 2012

С. В. Кузин, С. В. Шестов, С. А. Богачев, И. В. Зимовец, А. А. Перцов,  А. С. Кириченко, А. С. Ульянов Рентгеновский телескоп СОРЕНТО  для миссии Интергелио-Зонд, Рентгеновская оптика – 2012 г. Черноголовка, 1-4 октября 2012

С.А.Богачев, С.В.Кузин, А.А.Перцов, С.В.Шестов, А.С.Ульянов, А.С.Кириченко, А.А.Рева Оптическая система КНА «Арка» (МКА-ФКИ No. 5) и возможности построения изображений Солнца сверхвысокого пространственного разрешения. Научные эксперименты на малых космических аппаратах.
Аппаратура, сбор данных и управление, электронная компонентная база,
г.Таруса, 23-25 мая 2012 года,

С.В.Кузин, С.А.Богачев, А.А.Перцов, С.В.Шестов, Ю.С.Иванов,А.С.Ульянов, А.С.Кириченко, А.А.Рева, Техническая концепция и научные задачи КНА «Арка» для МКА-ФКИ No. 5. Научные эксперименты на малых космических аппаратах.
Аппаратура, сбор данных и управление, электронная компонентная база,
г.Таруса, 23-25 мая 2012 года,

Проект 9.2.2: «Детализация модели гравитационного поля Земли (и планет земной группы) с использованием градиентометрии».

Научный руководитель: д.т.н., Татевян С.К., ИНАСАН

За отчетный период выполнены исследования по разработке стратегии математической обработки градиентометрических измерений для определения параметров тонкой структуры гравитационного поля Земли на примере реализованного проекта GOCE, в котором  используется трехосный гравитационный градиентометр, установленный на борту одного спутника. Измеренными величинами являются разности ускорений в трех пространственных направлениях. Составлен алгоритм математической обработки  спутниковых градиентометрических наблюдений в системе координат, предназначенной для описания взаимного положения и центрировки акселерометров и всего инструмента в целом относительно внешних референцных систем координат.

Поскольку определение полного вектора параметров (коэффициентов сферических гармоник) по полному объему измерительной информации представляет собой трудную вычислительную задачу, то показано, что  решение этой задачи должно основываться на использовании стратегии параллельных вычислений. Одним из основных требований решения целевой задачи проекта GOCE с необходимой точностью является высокоточное определение орбиты КА GOCE. Для этого возможно использовать  или кинематический метод по результатам GPS измерений или полу-динамический подход с использованием современных моделей внешних сил, действующих на спутник. При обработке измерений целесообразно использовать итерационную стратегию, которая позволяет выполнять строгое решение. Большое преимущество строгого решения заключается в том, что выполнив полное обращение матрицы, мы получаем также ковариационную матрицу, которая необходима пользователям продуктов проекта GOCE в геодезии, океанографии и геофизике.

Освоен  доступ к базе данных проекта GOCE для зарегистрированных пользователей с помощью программы EOLISA. При подготовке отчета изучено большое количество зарубежной литературы по данной проблеме, что позволило выбрать наиболее оптимальный подход к решению поставленной задачи.

Научная статья по результатам экспериментальной обработки градиентометрических

измерений проекта GOCE с использованием разработанного алгоритма готовится к печати.

Предварительно рассмотрены также варианты использования градиентометрии для изучения гравитационного поля Луны в рамках проекта Луна-Ресурс и Луна-Глоб.

Участие в конференциях:

1. С.П. Кузин  General Assembly  EGU 2012  (Вена, Австрия) “Geocenter Dynamics Investigations” (доклад)

2. Астрометрическая конференция ГАО (Пулково) – октябрь 2012. с докладом

А.А.Клюйков, С.П. Кузин, С.К. Татевян   Доклад « Апостериорная обработка измерений ГЛОНАСС»

Подраздел 9.3: Баллистические сценарии и необходимые характеристики новых проектов.

Проект 9.3.1: «Метод виртуальных траекторий для проектирования межпланетных миссий»

Научный руководитель: д.ф.-м.н., Овчинников М.Ю., ИПМ им. М.В. Келдыша РАН

Исполнители – Трофимов С.П. (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН), Широбоков М.Г. (МФТИ)

Разработан метод виртуальных траекторий (МВТ), который может быть с успехом использован при проектировании сложных межпланетных траекторий, включающих несколько гравитационных маневров. Виртуальной траекторией называется модельная траектория, состоящая из пассивных гелиоцентрических участков полета, которые соединяются между собой в узловых точках на орбитах планет, входящих в планетный маршрут. Тот факт, что орбиты планет могут считаться с хорошей точностью неизменными в течение достаточно длительного срока времени (для задач приближенного проектирования – десятки лет), позволяет табулировать для каждого планетного маршрута наиболее ресурсоемкую часть расчетов – построение базы виртуальных траекторий – и тем самым существенно сократить время работы алгоритма поиска. Имея набор баз виртуальных траекторий для основных 10-15 маршрутов полета к планете-цели миссии, можно за сравнительно короткое время провести анализ принципиальной осуществимости такой миссии и сформировать ее приближенный баллистический сценарий. Эффективность метода виртуальных траекторий была продемонстрирована на примере модельной задачи полета к Урану.

Что касается перспективных направлений дальнейшей работы, то предлагается включить в МВТ возможность построения траекторий, предусматривающих маневры в глубоком космосе. Кроме того, планируется верифицировать метод, применив его к актуальным в настоящее время задачам баллистического проектирования полета к спутникам Юпитера: Европе, Ганимеду, Каллисто.

Публикации за 2012 г.:

- Овчинников М.Ю., Трофимов С.П., Широбоков М.Г. Метод виртуальных траекторий для проектирования межпланетных миссий с гравитационными маневрами // Космические исследования, 2012 (отправлено в редакцию).

- Овчинников М.Ю., Трофимов С.П., Широбоков М.Г. Метод виртуальных траекторий для проектирования межпланетных миссий с гравитационными маневрами // Препринт ИПМ им. М.В.Келдыша РАН, 2012, № 9, 24 с. URL: http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2012-9

- Овчинников М.Ю., Трофимов С.П., Широбоков М.Г. Метод виртуальных траекторий для проектирования сложных межпланетных миссий // Труды XXXVI Академических чтений по космонавтике, Москва, январь, 2012. Секция "Прикладная небесная механика и управление движением", 1 с. URL: http://www.ihst.ru/~akm/36t5.htm

Подраздел 9.4. Бортовые приборы ориентации, управления, сбора и обработки научной информации.

Проект 9.4.1: «Задача определения орбиты космического аппарата бортовой аппаратурой на перелетных траекториях к Луне и отлетных траекториях к планетам».

Научный руководитель: профессор, д. ф.-м. н. Г.К. Боровин (ИПМ РАН)

Авторы работы: д.ф.-м.н. А.Г. Тучин, к.ф.-м.н. Д.А. Тучин, к.ф.-м.н. В.С. Ярошевский

Для решения задач баллистико-навигационного обеспечения на перелетных траекториях к Луне и отлетных траекториях к планетам и малым телам Солнечной системы предлагается развитие  навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Предлагается излучать существующие сигналы навигационных спутников не только в сторону Земли, а дополнительно в сторону от Земли. Проводилось исследование количества видимых навигационных спутников и возможная точность определения положения и скорости космического аппарата по этим измерениям.

Показано, что наклон антенн в 40 градусов при полете к Луне позволяет в 95% случаев видеть навигационные спутники, а в 50% видеть 3 и более навигационных спутников. Такая точность определения орбиты космического аппарата позволяет сократить интервал времени для подготовки коррекций орбиты на траектории перелета.

Перечень конференций:

- Г.К. Боровин, А.Г. Тучин, Д.А. Тучин, В.С. Ярошевский Автономная навигационная система космических аппаратов, работающая на орбитах с большим эксцентриситетом // 10-ый международный междисциплинарный семинаре "Математические модели и моделирование в лазерно-плазменных процессах и передовых научных технологиях", Черногория, Петровац, май-июнь 2012.

Опубликованные статьи:

- А.И. Шейхет, А.Г. Тучин Обеспечение управления полетом при выполнении задач исследования Луны // Проектирование автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований / Под ред. В.В. Ефанова, К.М. Пичхадзе, Т. 1 – М.: Изд-во МАИ, 2012, с.190-296.

Статьи в печати:

- Г.К. Боровин, А.Г. Тучин, Д.А. Тучин, В.С. Ярошевский Ионосферная ошибка траекторных измерений дальности космических аппаратов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана/ математическое моделирование. 2012. №4.

- Г.К. Боровин, М.В. Захваткин, В.А. Степаньянц, А.Г. Тучин, Д.А. Тучин, В.С. Ярошевский Идентификация маневров, выполняемых двигателями малой тяги космического аппарата // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана/ математическое моделирование. 2012. №4.

- Г.К. Боровин, М.В. Захваткин, В.А. Степаньянц, А.Г. Тучин, Д.А. Тучин, В.С. Ярошевский Определение параметров орбиты и маневра космического аппарата при заданном времени приложения импульса // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана/ математическое моделирование. 2012. №4.

Проект 9.4.2: “Повышение энергоэффективности и радиационной стойкости бортовых солнечных батарей на основе каскадных фотопреобразователей”

Научный руководитель: профессор, д.т.н., Андреев В.М. ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе

Основным источником энергопитания космических аппаратов являются солнечные батареи. Учитывая стоимость космического аппарата и стоимость вывода его на орбиту, к системам бортового питания предъявляются жесткие требования: такие системы должны обеспечивать, с одной стороны, максимальный энергосъём на единицу массы, а с другой стороны – обеспечивать максимальный срок службы. Существенное повышение энергетической эффективности солнечных батарей (СБ) может быть достигнуто, прежде всего, при использовании многопереходных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) на основе полупроводниковых соединений А3В5.

В ходе выполнения проекта были созданы и исследованы ФЭП на основе гетероструктуры GaInP/GaAs/Ge, предназначенные для работы в составе бортовых солнечных батарей. Достигнуто максимальное значение КПД равное 31%, (АМ0) при 4-6 кратно концентрированном солнечном облучении. Была проведена оптимизация конструкции каскадных ФЭП, что позволяет обеспечивать необходимый срок службы элементов при заданной дозе радиационного облучения. В ходе выполнения проекта была разработана технология создания каскадных ФЭП с брэгговскими зеркалами методом эпитаксии из металлоорганических соединений, что позволяет получать радиационно-стойкие ФЭП с высоким КПД.

Применение концентраторов солнечного излучения позволяет существенно снизить расход дорогих полупроводниковых структур на единицу электрической мощности вырабатываемой СБ и дает возможность повысить КПД установок без увеличения их стоимости. Кроме того, в СБ с концентраторами солнечного излучения повышается стойкость полупроводниковых ФЭП к действию космической радиации за счет экранирующего эффекта концентраторов и следовательно возрастает ресурс СБ и срок эксплуатации космических аппаратов в целом. Проведенные в ходе проекта исследования вторичной концентраторной оптики позволили оптимизировать конструкцию концентраторных модулей для космических батарей.

- V.M. Andreev, V.M. Emelyanov, O.I. Chesta, V.M. Lantratov, M.Z. Shvarts, N.Kh. Timoshina “Radiation degradation of multijunction III-V solar cells and prediction of their lifetime”, Proceedings of the 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Frankfurt, Germany, 169-174, 2012.

- M.Z.Shvarts, E.A. Aronova, V.M.Emelyanov, N.A.Kalyuzhnyy, V.M.Lantratov, S.A.Mintairov, A.A.Soluyanov, N.Kh.Timoshina “Multijunction Solar Cell with Intermediate IR Reflector”. AIP Conf. Proc., 1477, 28-31, 2012.

Проект 9.4.3: Создание высокотемпературных радиационно-стойких Карбид кремниевых детекторов для регистрации и спектрометрии высокоэнергетичных частиц и ультрафиолетового излучения

Научный руководитель: д.ф.-м.н., Калинина Е.В., ФТИ РАН

-  В результате работ по оптимизации режимов формирования p+-n переходов в SiC  методом имплантации ионов Al сформированы сверхтонкие (≤ 0.25 мкм) p+-слои, которые служат эффективным “входным окном” в структурах с минимальными потерями как энергии в детекторах ядерных частиц, так и квантовой эффективности в УФ фотоприемниках. Для повышения эффективности работы детекторов разработана технология вакуумного напыления прозрачных низкоомных алюминиевых омических контактов к p+-слоям, которые входят в структуру “входного окна” для детекторов ядерных и УФ излучений. Сформированные структуры позволили улучшить эффективность собирания заряда в  детекторах ядерных частиц и повысить квантовую эффективность в максимуме спектра (254 нм) в детекторах  УФ излучения.

-  Разработаны и изготовлены макеты корпусов для детекторов ядерных и УФ излучений, позволяющие исследовать характеристики детекторов до 5000С. Проведены работы по исследованию и выбору высокотемпературных припоев, клеев и керамики для укрепления SiC матриц с детекторами в корпусах. Закорпусированные детекторы отданы на облучение быстрыми нейтронами с целью выявления возможностей снятия счетных характеристик при облучении в горячих точках реактора.

-  Проведены электрические и оптические исследования образцов SiC политипов 6Н и 4Н объемных и структур с ионно-легированными алюминием  p+-n переходами, облученных тяжелыми ионами Xe, моделирующими воздействие тяжелоионной компоненты спектра космического излучения. Облучения ионами Хе с энергией 167 МэВ проводились при температурах 25 и 5000С в широком диапазоне флюенсов 4х109 -  1х1011 см-2. Исследовались образцы непосредственно после облучения и после последующего термического отжига при температуре 5000С. Эти процессы моделировали поведение детекторов ядерных и УФ излучений в процессе облучения их тяжелыми ионами при повышенной рабочей температуре и после дополнительного термического отжига. Оптические исследования облученных образцов подтвердили данные об идентичной природе радиационных дефектов, полученные ранее при облучении SiC электронами, нейтронами, легкими и тяжелыми ионами.  Электрические исследования показали, что облучение детекторов тяжелыми ионами Хе при повышенных рабочих температурах позволяет повышать значения предельно-допустимых флюенсов, приводящих к деградации приборов за счет отжига низкотемпературных радиационных дефектов в SiC. Дополнительный термический отжиг облученных структур приводит к дальнейшему восстановлению диодных характеристик, а значит и к дальнейшему увеличению радиационного ресурса SiC детекторов.

1.Kalinina E, O. Konstantinov, A. Lebedev, Yu. Gol’dberg, Selective 4H-SiC UV detectors, принято для публикации в Mat. Science Forum 2013 г.

2. N. Chuchvaga, E. Bogdanova, A. Strel’chuk, E. Kalinina, D. Shustov, M. Zamoryanskaya, V. Skuratov, Electrophysical and optical properties of 4H-SiC irradiated with Xe ions, принято для публикации в Mat. Science Forum 2013 г

Конференции и доклады на конференциях

I.  IX-я Европейская конференция по SiC и родственным материалам.

1.Kalinina E, O. Konstantinov, A. Lebedev, Yu. Gol’dberg,  Selective 4H-SiC UV detectors.

2. N. Chuchvaga, E. Bogdanova, A. Strel’chuk, E. Kalinina, D. Shustov, M. Zamoryanskaya, V. Skuratov, Electrophysical and optical properties of 4H-SiC irradiated with Xe ions.

II. ХIV Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто - и наноэлектронике.

Н. Чучвага, Е. Калинина, Электрофизические и оптические свойства 4H-SiC, облученного  ионами Хe.

Подраздел 9.5 Наземные системы обработки и распределения научной информации

Проект 9.5.1: «Создание программно-аппаратного комплекса архива научных космических данных»

Научный руководитель: д.ф.-м.н., Р.Р. Назиров (ИКИ РАН)

В 2012 г. были получены следующие результаты работ по тематике проекта:

- Проведены исследования по выбору оптимальной схемы построения файлового архива научных космических данных. В качестве программной основы построения была выбрана файловая система GlusterFS, обеспечивающая сочетание надежности хранения данных с расширяемостью располагаемого объема хранения и доступностью данных для их использования как из локальной вычислительной сети ИКИ РАН, так и по сети Интернет. Для повышения надежности хранения была выбрана схема с тройным резервированием аппаратных средств архива

- Создан первый программно-аппаратный узел файлового архива на базе 3 серверов с общим объемом резервированного хранения 2 Терабайта

- Проведены испытания работоспособности, производительности и расширяемости построенного узла файлового архива. Получены оценки скорости записи и чтения данных и выполнения других файловых операций

- Выполнено заполнение системы хранения имеющимися в ИКИ РАН научными данными завершенных космических проектов и выполняется регулярное пополнение архива новыми данными эксперимента «Плазма-Ф» проекта «Радиоастрон». Состояние архива на 11.11.2012 показано в таблице:

| Название проекта | Объем данных, МБ | Количество файлов |
| --- | --- | --- |
| Аркад | 9580 | 1668 |
| Интеркосмос-Болгария 1300 | 5431 | 1498 |
| Прогноз 7-10 | 2698 | 193 |
| Вега 1,2 | 456 | 11779 |
| Интербол | 155192 | 220258 |
| Плазма-Ф | 537662 | 47302 |
| Итого | 711019 | 282698 |

- Проведены исследования по обеспечению доступа к данным, хранящимся в Архиве, с помощью сетевых протоколов rsync, NFS, CIFS/SMB, FTP и HTTP. Показана возможность эффективного доступа к файлам, хранящимся в Архиве, с клиентских компьютеров, работающих под наиболее распространенными операционными системами: MS Windows, Mac OS, Linux

- В рамках обеспечения информационной поддержки Программы «Фундаментальные проблемы исследований и освоения Солнечной системы» создан информационный сервер программы в сети Интернет, доступный по адресу http://sse.cosmos.ru/

Боярский М.Н., Назиров Р.Р., Шевченко М.И., «Построение архива файлов научных космических данных на основе GlusterFS», Всероссийская конференция «Инфокоммуникационные технологии в научных исследованиях», 14-16.11.2012, г.Таруса.

Подраздел 9.6: Методы обнаружения биологических и палеобиологических объектов, а также их биомаркеров

Проект 9.6.1: «Разработка метода НПВО спектроскопии для астробиологических задач.

Руководитель проекта: Григорьев А.В. (ИКИ РАН)

Исполнители: Воробьёва Е.А., Шакун А.В. (ИКИ РАН), Королев Ю.Н. (МГУ)

Основные задачи работы: разработка методов обнаружения биообъектов во льду и ледсодержащем инопланетном грунте.

Были измерены НПВО-спектры мерзлой осадочной породы, отобранный в Восточной Сибири колонковым бурением без промывки с глубины 20,3 м (возраст около 30 тыс. лет). В спектрах хорошо видны характерные для био-объектов абсобции.

Было также проведено определение минимального титра клеток, т.е. количества клеток на НПВО-призме, соответствующего единичному отношению сигнал/шум. Объектами исследования послужили образцы мерзлых осадочных пород и культура бактерии Sphingomonas . sp.ЕК42А, выделенной из одного из образцов мерзлоты.

Около 100 тыс. клеток, находившихся на поверхности НПВО-призмы, при накоплении в течение 100 секунд дали отношение сигнал/шум около 250 (в полосе углеводов при 1100 см-1). Т.о., минимально обнаружимое количество клеток при таком накоплении – около 400.

Целесообразно продолжить эту работу, уменьшая минимально обнаружимое количество клеток и выращивая на НПВО-призме микроорганизмы натурных образцов мерзлых грунтов.

- Григорьев А.В., Королев Ю.Н., Воробьева Е.А. Возможности НПВО-спектроскопии в астробиологическом поиске // Доклад на Всероссийской конференции «Астробиология: от происхождения жизни на Земле к жизни во Вселенной». Россия, г. Пущино. 16 – 19 сентября 2012. Сборник тезисов. ISBN 978-5-9903901-2-6. С. 84.

Подраздел 9.7: Устойчивость земных биоформ в космической и инопланетной среде

Проект 9.7.1 «Устойчивость биоформ и биомаркеров в космической и инопланетной среде»

Научный руководитель: к.б.н., Воробьева Е.А., ИКИ РАН

Исполнитель: д.ф.-м.н., Павлов А.К., ФТИ им. А.Ф. Иоффе

На основе проведенного расчета накопления радиационных доз в грунте Марса с учетом потоков галактических и солнечных космических лучей (ГКЛ и СКЛ) исследовали в модели воздействие физических параметров марсианского реголита, а также присутствия окислителей, на жизнеспособность естественных микробных сообществ и микроорганизмов экстремальных местообитаний Земли (ксерофитных аридных почв и мерзлых осадочных пород Арктики и Антарктиды). Установлено, что исследованные биологические объекты способны без значительных потерь выдерживать условия марсианского реголита (модель): а) ионизирующее излучение в дозах 1Гр-10 кГр, соответствующих облучению в течение 5-50 тыс. лет на поверхности Марса; б) присутствие окислителей (перхлората до 5% вес., пероксида до 15%вес.); в) низкое давление 0,1 мбар; г) при температуре -50оС. Микробные сообщества сохраняли высокий общий титр жизнеспособных клеток и титр клеток, готовых к репродукции (106 кл/г). При иммобилизации в минерале (монтмориллонит) культуры неспоровых бактерий Kocuria rosea, Arthrobacter polychromogenes, Sphingomonas sp., Micrococcus roseus, Micrococcus luteus также проявили высокую устойчивость к многофакторному стрессовому воздействию.

Доказано, что бактериальные сообщества пустынных ксерофитных почв и мерзлых осадочных пород Земли проявляют высокую устойчивость к пероксиду и перхлорату в концентрациях (более 10%вес.) значительно превышающих ожидаемые в грунте Марса (около 1%).

Моделирование условий марсианского реголита осуществляли в новой модификации разработанной ранее вакуумной камеры

Тезисы:

1. Чепцов В., О. Соловьева, Е.А. Воробьева. Устойчивость микробных сообществ почв к радиации и окислительному стрессу как аналитическая модель марсианского грунта. 1 Всероссийская научная школа-конференция по астробиологии «Астробиология: от происхождения жизни к жизни во вселенной». 2012. Пущино, 16-19 сентября 2012. Стр.176.

2. Воробьева Е.А., А.К. Павлов. Задачи астробиологического моделирования. 1 Всероссийская научная школа-конференция по астробиологии «Астробиология: от происхождения жизни к жизни во вселенной». 2012. Пущино, 16-19 сентября 2012. Стр.98

3. Павлов А.К., М.А. Вдовина, Г.И. Васильев, В.М. Остряков, Е.А. Воробьева. Лабораторное моделирование современных условий в грунте Марса: «выживаемость» земных микроорганизмов и «следов» возможной жизни на раннем Марсе. 1 Всероссийская научная школа-конференция по астробиологии «Астробиология: от происхождения жизни к жизни во вселенной». 2012. Пущино, 16-19 сентября 2012.Стр.100.

4. Соина В.С.,  Е.А. Воробьева, Е.С. Караевская, Н.В. Чурилин, Н.С. Мергелов. Микробные экосистемы антарктических почв и подпочвенных слоев.  1 Всероссийская научная школа-конференция по астробиологии «Астробиология: от происхождения жизни к жизни во вселенной». Пущино, 16-19 сентября 2012. Стр. 64

Конференции: 1 Всероссийская научная школа-конференция по астробиологии «Астробиология: от происхождения жизни к жизни во вселенной». 2012. Пущино, 16-19 сентября 2012.

Проект 9.7.2 «Изучение экзобиологического потенциала Титана и аналогичных ледяных спутников планет-гигантов»

Научный руководитель: к.х.н., М.Б. Симаков, Институт цитологии РАН

Для оценки внутренней химии водного океана Титана была использована FREZCHEM модель, разработанная ранее для низких температур и высоких давлений. Была рассмотрена система: Na–K–NH4–Mg–Ca–Fe(II)–Fe(III)–Al–H–Cl–ClO4–Br–SO4–NO3–OH–HCO3–CO3–CO2–O2–CH4–NH3–Si–H2O в пределах температур 173-298 K и давлений 1-1000 бар. Внутренний океан Титана был смоделирован исходя из предполагаемого первичного состава. В исследованных температурных границах, происходит образование и осаждение (NH4)2SO4, образование льда, клатратов метана CH4·6H2O, образование NH4Cl. Клатраты метана обладают высокой плавучестью (ρ=0.9144 г/см3) и должны концентрироваться в верхнем слое водного океана спутника. Этот слой может представлять собой основной резервуар для пополнения запасов метана в атмосфере Титана.

Расчеты показывают, что сначала выпадает в осадок сульфат аммония (NH4)2SO4 при 273 К, затем, при 241 К, начинает образовываться ледяной слой. При 226 К начинается образование клатратов метана (CH4·6H2O). Последним выпадает в осадок хлорид аммония при температуре 206 К. Особое внимание с точки зрения астробиологии следует обратить на величину pH океана. По нашим расчетам она составляет ~11.00. Эта величина слишком высока для возможных биохимических процессов, основанных на земной биохимии. Активность воды (aw) при большинстве возможных температур (0.72/273 К; 0.61/223 К; 0.28/173 К) находится в пределах, который используют земные организмы (0.60).

Сдано в печать: Simakov, M.B. Astrobiology of Titan. in: Life on Earth and Planets. Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology. (eds: J. Seckbach, A. Hanslmeier and S. Kempe), Springer, 2012.

Участие в конференциях:

39th COSPAR Scientific Assembly, July 2012, Mysor, India, с устным докладом: Simakov M.B. «Titan, the early chemical evolution of internal ocean».

1-ая Всероссийская научная школа-конференция по Астробиологии «Астробиология: от происхождения жизни на Земле к жизни во Вселенной», сентябрь 2012, Пущино, Россия, с устным докладом: Симаков М.Б. «Астробиология ледяных спутников планет-гигантов».